ZJB 系 列 变 频 机 组

ZDN系列电机内装插入式混凝土振动器

安阳振动器有限责任公司

地    址：河南省安阳市高新技术开发区海河大道中段

（公司原地址：河南省安阳市永安街6号）

电    话：0372-2588698  5937438  2139888

传    真：0372-2588698  2588662

售后服务：0086-13707660816

邮    编：455000

网    址：WWW.ayzdq.com

电子信箱:ayzdq＠126.com

- 用  途

ZDN系列电机内装插入式混凝土振动器适用于水利工程、电力工程、大坝、建筑、桥梁、港口、机场、公路、高层建筑等混凝土基础工程施工，振捣密实塑性、低流态及干硬性混凝土，具有密实性好、气泡少和抗渗透性强等优点，为大型混凝土施工的重要工具。

- 技术规格

| ZDN型振动器技术数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 直径 Φ mm |  | 长度 L mm | 振频 | 振幅 mm | 电源 |  | 功率 kW | 重量 kg |
| ZDN50 | 50 |  | 430 | 200 | 0.8 | 42V 3～200Hz |  | 0.55 | 4.85 |
| ZDN85 | 85 |  | 480 | 197 | 1.2 | 42V 3～200Hz |  | 1.0 | 17 |
| ZDN100 | 100 |  | 515 | 148 | 1.6 | 42V 3～150Hz |  | 1.85 | 22 |
| ZDN125 | 125 |  | 490 | 148 | 1.8 | 42V 3～150Hz |  | 2.5 | 30 |
| ZJB型变频机组技术数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | 容量 kVA | 输入 相数/电压/频率/电流 Phase/V/Hz/A |  |  | 输出 相数/电压/频率/电流 Phase/V/Hz/A |  | 重量 kg | 外形尺寸 a×b×c mm² |  |
| ZJB200 | 4.5 | 3/380/50/8.3 |  |  | 3/48/200/54 |  | 78 | 597×260×380 |  |
| ZJB150 | 8.5 | 3/380/50/11.6 |  |  | 3/48/150/102 |  | 108 | 655×300×418 |  |

- 结构特点

- 实际应用中，振动器与中频电源变频机组配套使用；变频机组为振动器提供中频电源，各自结构详见附图1、附图2。

- 振动器内装有一中频三相异步电动机，其主轴与偏心块直接联接。

- 电机主轴端部装有吸油咀，运转时，轴承可获得循环油雾润滑。

- 振动器的操持部位附近装有减震器，用以减轻把手的振动。

- 四、使用方法与注意事项

- 1.使用前首先测量各绕组对地绝缘电阻，其值不得低于           1MΩ，同时要检查发动机集流环表面是否洁净，电刷与集流环接触是否良好，弹簧压力是否适当。

- 2.变频机组的电源必须有符合用电安全的良好接地系统，并装上可靠的三相漏电保护开关。

- 3.使用时，先开动变频机组空载运行，查看其运转是否均匀，细听内部有无杂音，同时测量其输出频率及输出电压是否符合，如发现频率及电压过低，应变换发电机组励磁绕组相序，使其输出频率及电压正常，方可接入振动器。

- 4.振动器接入电源后先在空气中试运行，察听运转声音是否正常，检查有无杂音，运转正常后才可将其顺力沉入混凝土中，切勿用力硬插，并防止振动器被钢筋夹住或被硬物碰撞过甚而受到损伤，振动器在空气中试运行的时间不可超过一分钟，同时不允许将其水平放置振动，而且混凝土表面应低于减振器位置。

- 5.振动器与变频机组的配套情况如下表：

| 振动器型号 | 采用电缆 |  | 变频机组 型号 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规格 | 最大长度 |  |  |
| ZDN50 | 3×4 | 50m | ZJB200 | 一台机组可驱动四台振动器 |
| ZDN85 | 3×4 | 50m | ZJB200 | 一台机组可驱动两台振动器 |
| ZDN100 | 3×6 | 50m | ZJB150 | 一台机组可驱动两台振动器 |
| ZDN125 | 3×6 | 50m | ZJB150 | 一台机组仅可驱动一台振动器 |

特别注意：

  - 当一台机组驱动两台或多台振动器时，振动器应分别起动，不宜同时起动。

  - 变频机组在运行时，不要频繁起动，更不可与振动器一起直接起动或停止。

  - 本振动器仅供悬挂使用或类似方式使用。

- 五、维护保养

- 振动器在累计使用100小时后必须更换轴承和油封，更换端塞内5#润滑油，油面的高度以能保证吸油咀浸入30mm为准。

- 更换轴承及油封的拆装顺序为：

  - 切断紧固圆柱，拧出端塞。

  - 磨去尾盖焊点，拆下电缆护套，拧出尾盖。

  - 拆去引出电缆及接线座。

  - 用压力机往端塞方向压出转子及偏心块。

  - 拧下吸油咀，并把转子轴向转子方向压出，即可更换有关轴承及油封。

  - 安装方向与拆卸方向相反。

- 变频机组半年至一年需要更换轴承润滑脂一次，新油脂约为轴承内腔的   1/2——2/3为宜。

- 变频机组的碳刷，经长期磨损导致接触不良时，应更换型号为T102，规格为8×12×20的新碳刷。